|  | UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5936501 Fax (031) 5936502 Laman : https://ftmm.unair.ac.id, e-mail : info.ftmm@unair.ac.id |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # DOKUMENTASI PERANCANGAN PRODUK |  |  |  |  |  |
| Judul Proyek |  |  | Prototipe Autonomous Mobile Robot (AMR) untuk Navigasi Indoor Berbasis Pemetaan dan Perencanaan Jalur Otonom |  |  |
| Jenis Dokumen |  |  | Preliminary Design Review (PDR) |  |  |
| Nomor Dokumen |  |  | - |  |  |
| Nomor Revisi |  |  | 0 |  |  |
| Nama File |  |  | Preliminary Design Review.docx |  |  |
| Jumlah Halaman |  |  | 20 halaman (termasuk lembar sampul ini) |  |  |
| Data Pengusul |  |  |  |  |  |
| Pengusul |  | Muhammad Jundi Al Ghifari (163231042) |  | Jabatan Tanda Tangan | Mahasiswa |
|  |  | Alvin Hongara (163231043) |  | Jabatan Tanda Tangan | Mahasiswa |
|  |  | Moch. Shultan Ali S. (1632310140) |  | Jabatan Tanda Tangan | Mahasiswa |
| Tanggal Usulan |  | 05/06/2026 |  |  |  |
| Disetujui Oleh |  | Rodik Wahyu Indrawan, S.ST., M.Tr.T. |  | Jabatan Tanda Tangan | Pengampu I |
| Tanggal Persetujuan |  | xx/06/2026 |  |  |  |
| Lembaga |  | Program Studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga |  |  |  |
| Alamat |  | Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5936501 Fax (031) 5936502, https://ftmm.unair.ac.id, e-mail: info.ftmm@unair.ac.id |  |  |  |

# DAFTAR ISI

1. PENGANTAR	4

1.1. Ringkasan Isi Dokumen	4

1.2. Tujuan Penulisan Dokumen	4

1.3. Referensi	5

1.4. Daftar Singkatan	5

2. PROPOSAL PENGEMBANGAN PROYEK	6

2.1. Latar Belakang	6

2.1.1. Informasi Pendukung masalah	7

2.1.2. Analisis Masalah	9

2.2. Analisis Kebutuhan Sistem	9

2.3. Kebutuhan Desain Sistem	10

2.4. Kebutuhan Performansi Sistem	11

2.5. Arsitektur Desain Sistem	11

2.5.1. Alternatif Solusi	11

2.5.2. Analisis Solusi	11

2.5.3. Solusi yang Dipilih	11

2.5.4. Karakteristik Produk	12

2.6. Manajemen Proyek	12

2.6.1. Work Breakdown Schedule	12

2.6.2. Alur dan Jadwal Kegiatan	12

2.6.3. Rencana Pengujian	13

2.6.4. Rencana Manajemen Risiko	13

3. LAPORAN KEMAJUAN	14

4. KESIMPULAN	14

# PENGANTAR

## Ringkasan Isi Dokumen

Bagian ini berisi ringkasan isi dokumen. Ringkasan terdiri atas 250-300 kata.

Dokumen ini merupakan Preliminary Design Review (PDR) yang mendokumentasikan rancangan awal proyek sistem Autonomous Mobile Robot (AMR) "Arya" untuk aplikasi navigasi indoor berbasis pemetaan dan perencanaan jalur otonom. Secara keseluruhan, dokumen ini terdiri dari empat bagian utama: pengantar, proposal pengembangan proyek, laporan kemajuan, dan kesimpulan.

Bagian pengantar mencakup ringkasan isi dokumen, tujuan penulisan, daftar referensi dalam format APA, serta daftar singkatan yang digunakan sepanjang dokumen. Bagian proposal pengembangan proyek merupakan inti dokumen, yang dibuka dengan latar belakang permasalahan ketidakfleksibelan alur logistik dan tingginya biaya pemeliharaan infrastruktur fisik pada sistem Automated Guided Vehicle (AGV) konvensional berbasis pita magnetik di PT. XYZ. Data operasional menunjukkan tingginya frekuensi keluar jalur (lost track) serta lambatnya respons pengereman terhadap rintangan dinamis pada AGV lama, yang memperkuat urgensi pengembangan robot navigasi otonom berbasis LiDAR yang diusulkan.

Analisis kebutuhan sistem dilakukan menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD), menghasilkan persyaratan teknis dengan aspek komputasi onboard (Mini PC) dan sistem navigasi berbasis LiDAR sebagai prioritas utama. Dari analisis ini dirumuskan sebelas kebutuhan fungsional (F1–F11), lima kebutuhan non-fungsional (N1–N5), dan delapan kebutuhan performansi terukur (P1–P8) yang menjadi acuan pengembangan dan pengujian sistem. Tiga alternatif solusi diusulkan dan dibandingkan menggunakan metode penilaian berbobot berbasis hasil QFD. Alternatif terpilih adalah sistem navigasi otonom berbasis ROS 2 Humble dengan arsitektur komputasi tersentralisasi pada Mini PC Intel Core i7-4600U yang mengintegrasikan sensor SLLiDAR A2M7, safety laser scanner CCF-LAS4-4M, dan IMU Wheeltec N100. Arsitektur ini mampu memenuhi seluruh persyaratan fungsional berprioritas tinggi secara optimal, terutama pada aspek akurasi pemetaan, lokalisasi dinamis, dan kecepatan komputasi.

Manajemen proyek dirancang dalam tujuh minggu, mencakup Work Breakdown Schedule (WBS), jadwal kegiatan mingguan, rencana pengujian operasional terhadap parameter performansi P1–P8, serta analisis sepuluh risiko teknis dan manajerial beserta rencana pengendaliannya. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan komprehensif sebelum implementasi fisik robot dimulai.

## Tujuan Penulisan Dokumen

Bagian ini berisi tujuan penulisan dokumen.

- Mendokumentasikan rancangan awal arsitektur sistem Autonomous Mobile Robot (AMR) "Arya" untuk navigasi indoor berbasis pemetaan dan perencanaan jalur otonom secara komprehensif dan terstruktur sebagai dasar acuan implementasi.

- Mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan sistem secara sistematis, meliputi kebutuhan fungsional, non-fungsional, dan performansi navigasi yang terukur.

- Membandingkan dan memilih solusi teknis terbaik melalui analisis alternatif arsitektur navigasi berbobot yang bersumber dari hasil Quality Function Deployment (QFD).

- Menyusun rencana manajemen proyek yang mencakup jadwal pengembangan, prosedur pengujian keandalan, dan pengendalian risiko sebagai panduan pelaksanaan implementasi fisik robot.

## Referensi

Bagian ini berisi sumber rujukan dalam penulisan dokumen. Referensi dituliskan dengan mengacu pada APA Style.

Referensi utama meliputi literatur pemetaan robot, perencanaan jalur, kontrol kendaraan diferensial, dan dokumentasi teknis komponen yang digunakan.

https://www.mybib.com/j/MeekYummyStingray

- S. Thrun, W. Burgard, D. Fox. Probabilistic Robotics. MIT Press, 2005.

- R. Siegwart, I. R. Nourbakhsh, D. Scaramuzza. Introduction to Autonomous Mobile Robots. MIT Press, 2nd ed., 2011.

- RoboPeak RPLIDAR A2M7 User Manual

- NAV2 Docs

## Daftar Singkatan

AMR : Autonomous Mobile Robot

ROS : Robot Operating System

SLAM : Simultaneous Localization and Mapping

Nav2 : Navigation 2

IMU : Inertial Measurement Unit

EKF : Extended Kalman Filter

API : Application Programming Interface

| Singkatan | Arti |
| --- | --- |
| IMU | Inertial Measurement Unit |
| PID | Proportional Integral Derivative |
| PWM | Pulse Width Modulation |
| OGM | Occupancy Grid Mapping |
| RPLIDAR | RoboPeak RPLIDAR A2M7 |
| ICP | Iterative Closest Point |

# PROPOSAL PENGEMBANGAN PROYEK

## Latar Belakang

Pada bagian ini diisi dengan latar belakang dan urgensi permasalahan yang mendasari munculnya inovasi atau rancangan proyek. Sertakan sumber yang sahih tentang bagaimana dasar diperoleh.

PT. XYZ saat ini membutuhkan sistem logistik internal yang andal untuk pemindahan barang produksi antar gedung. Rute operasional mencakup lintasan mixed indoor-outdoor yang melewati koridor panjang dan area terbuka antar gedung, dengan frekuensi hingga 5 trip per hari.

Sistem AGV konvensional yang sebelumnya digunakan mengandalkan pita magnetik sebagai jalur navigasi. Ketergantungan terhadap infrastruktur fisik ini menimbulkan dua permasalahan utama di lapangan: pertama, robot kerap keluar dari jalur magnetik akibat keausan pita atau gangguan permukaan lantai, yang menyebabkan operasi terhenti dan membutuhkan intervensi operator; kedua, sensor obstacle pada AGV lama memiliki waktu respons yang lambat sehingga tidak mampu merespons rintangan dinamis secara memadai, meningkatkan risiko tabrakan dan downtime.

Oleh karena itu, dikembangkan sistem Autonomous Mobile Robot (AMR) berbasis ROS 2 Humble dan Nav2 stack sebagai pengganti AGV konvensional. AMR ini mengandalkan pemetaan berbasis LiDAR dan sistem navigasi cerdas yang memungkinkan rekonfigurasi rute secara dinamis tanpa bergantung pada infrastruktur fisik, sekaligus mampu mendeteksi dan menghindari rintangan secara real-time di sepanjang rute operasional.

### Informasi Pendukung masalah

Tuliskan data dan fakta yang mendukung permasalahan

Berdasarkan observasi lapangan di PT. XYZ, sistem AGV konvensional berbasis magnetic line menghadapi sejumlah permasalahan operasional yang berdampak langsung pada efisiensi distribusi barang antar gedung.

Rute operasional yang dilalui mencakup koridor panjang indoor dan segmen outdoor antar gedung, dengan kondisi permukaan dan pencahayaan yang bervariasi. Pada segmen outdoor, perubahan kondisi permukaan lantai maupun gangguan eksternal dapat menyebabkan AGV kehilangan jalur magnetik. Tercatat rata-rata [X] kejadian keluar jalur per minggu, dengan rata-rata waktu pemulihan per kejadian mencapai [X] menit, yang secara langsung menghambat kelancaran [X] trip harian yang dijadwalkan.

Selain itu, sensor obstacle pada AGV lama memiliki waktu respons rata-rata [X] milidetik, yang tidak memadai untuk mendeteksi rintangan dinamis seperti pergerakan personel atau peralatan di jalur operasional. Kondisi ini meningkatkan risiko tabrakan dan memaksa intervensi manual operator, yang pada akhirnya menurunkan efisiensi distribusi barang dan berpotensi mengganggu kontinuitas lini produksi PT. XYZ.

### Analisis Masalah

Problem yang disampaikan harus dianalisis dari berbagai aspek (ekonomi, sosial, keberlanjutan, dan lainnya)

Berdasarkan informasi pendukung yang telah dipaparkan, permasalahan pada sistem AGV konvensional di PT. XYZ dapat diidentifikasi menjadi tiga akar masalah utama:

  - Infrastruktur navigasi kaku

Sistem AGV sepenuhnya bergantung pada jalur magnetik fisik. Setiap perubahan rute atau kerusakan pita mengharuskan modifikasi infrastruktur secara langsung, yang membutuhkan waktu dan biaya tambahan serta berpotensi menghentikan operasional distribusi barang.Respons obstacle yang tidak memadai

  - Respos obstacle yang kurang memadai

Sensor obstacle AGV lama memiliki waktu respons yang lambat dan tidak mampu menangani rintangan dinamis secara real-time, sehingga meningkatkan risiko tabrakan dan downtime operasional di sepanjang rute mixed indoor-outdoor.

## Analisis Kebutuhan Sistem

Pada bagian ini diisi dengan analisa kebutuhan sistem menggunakan teknik Quality Functional Development (QFD). Dituliskan target dari proyek ini beserta survey atau interview yang diberikan. Hasil dari analisa ditulis dalam bentuk House of Quality.

Kebutuhan sistem diturunkan dari tujuan operasional AMR untuk beroperasi secara mandiri pada rute mixed indoor-outdoor sepanjang kurang lebih 88 meter di fasilitas PT. XYZ, meliputi dua segmen koridor panjang dengan segmen terbuka di antaranya. Sistem harus mampu bergerak dengan kecepatan operasional standar 0,7 m/s, memetakan lingkungan, dan merencanakan rute secara real-time. Arsitektur komputasi berbasis Mini PC i7-4600U dipilih sebagai fondasi operasi untuk mendukung pemrosesan algoritma navigasi secara simultan..

## Kebutuhan Desain Sistem

Hardware yang digunakan dalam sistem AMR terdiri dari:

- Mini PC i7-4600U sebagai unit komputasi utama, dipilih karena kemampuannya memproses algoritma navigasi probabilistik seperti AMCL dan EKF secara simultan tanpa bottleneck.

- SLLiDAR A2M7 sebagai sensor utama pemetaan dan lokalisasi berbasis LiDAR 2D.

- CCF-LAS4-4M sebagai safety laser scanner untuk redundansi sistem, memberikan lapisan deteksi tambahan guna memastikan keamanan operasional di area yang dilalui personel.

- IMU N100 untuk pengukuran percepatan dan orientasi robot yang digunakan dalam fusi data EKF.

- Motor ZLLG80ASM800 — BLDC hub motor 8 inci, 48V, dengan kapasitas beban 300kg, torsi 60N.m, dan encoder 4096 PPR — sebagai aktuator penggerak pada konfigurasi differential drive.

- Motor Driver ZLAC8015D untuk mengonversi perintah kecepatan dari ROS 2 menjadi sinyal kontrol pada motor ZLLG80ASM800.

Software yang digunakan terdiri dari Ubuntu 22.04 sebagai sistem operasi, ROS 2 Humble sebagai middleware robotika, SLAM Toolbox untuk pemetaan mandiri, Nav2 sebagai navigation stack dengan Smac Planner dan MPPI Controller, Robot Localization (EKF) untuk fusi sensor IMU dan odometri, serta Web Interface untuk telemetri dan kontrol jarak jauh.

| ID | Kategori | Deskripsi | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Fungsional | Membuat peta Occupancy Grid area operasional | Tinggi |
| F2 | Fungsional | Menentukan jalur global menggunakan Smac Planner (Nav2) | Tinggi |
| F3 | Fungsional | Menjalankan path following menggunakan MPPI Controller | Tinggi |
| F4 | Fungsional | Melakukan lokalisasi menggunakan AMCL pada peta yang telah dibuat | Tinggi |
| N1 | Non-fungsional | Beroperasi pada kecepatan standar 0,7 m/s sepanjang rute operasional | Sedang |
| N2 | Non-fungsional | Fusi data IMU dan odometri melalui EKF untuk meminimalkan drift | Sedang |

## Kebutuhan Performansi Sistem

Sistem AMR harus memenuhi parameter performansi berikut untuk memastikan keandalan operasional di rute mixed indoor-outdoor PT. XYZ:

- Lokalisasi & Navigasi

- Akurasi posisi robot selama operasi navigasi otonom: toleransi maksimal ±10 cm terhadap jalur yang direncanakan.

- Sistem lokalisasi berbasis AMCL harus mampu mempertahankan konsistensi estimasi posisi sepanjang rute ±88 meter tanpa akumulasi drift yang signifikan, khususnya pada segmen koridor panjang yang rentan terhadap long corridor problem akibat minimnya fitur geometri unik pada dinding lateral.

- Peta statis hasil SLAM yang digunakan sebagai referensi navigasi hanya dibuat sekali di awal commissioning. Kualitas peta harus dijaga dari degradasi akibat keterbatasan hardware maupun feature-poor environment pada segmen koridor.

- Keamanan & Obstacle Avoidance

- Waktu respons sistem dari deteksi obstacle hingga robot berhenti penuh < 500 ms.

- CCF-LAS4-4M safety laser scanner dikonfigurasi dengan zona stop pada jarak ≤ 20 cm dari sensor, yang secara langsung menginterupsi sinyal motor tanpa melalui stack navigasi sebagai lapisan keamanan redundan.

- Keandalan Operasional

- Target keberhasilan penyelesaian trip: 100% dari total trip harian yang dijadwalkan.

- Setiap kegagalan trip yang disebabkan oleh gangguan sistem (bukan intervensi operator) harus dapat diidentifikasi dan dimitigasi melalui prosedur recovery yang terdefinisi.

## Arsitektur Desain Sistem

Arsitektur dibagi menjadi empat lapisan:

- Lapisan Web Interface: Akses telemetri dan kontrol jarak jauh.

- Lapisan Navigation Stack: Menjalankan eksekusi Nav2 dan Behavior Tree.

- Lapisan Sensor Fusion & Drivers: Memproses fusi sensor IMU dan LiDAR melalui EKF.

- Lapisan Motor Control: Mengonversi perintah kecepatan menjadi aksi pada Motor Driver ZLAC8015D.

### Alternatif Solusi

Pendekatan dalam industri umumnya terbagi menjadi navigasi berbasis infrastruktur statis (seperti garis atau rel) dan navigasi otonom dinamis. Navigasi statis memiliki biaya pemeliharaan tinggi dan fleksibilitas rendah.

### Analisis Solusi

Pendekatan otonom dinamis menggunakan ROS 2 dan Nav2 terbukti memberikan solusi penghindaran halangan secara real-time. Penggunaan Mini PC i7-4600U dipilih karena kemampuannya secara lancar memproses algoritma probabilistik berat seperti AMCL dan EKF tanpa bottleneck komputasi.

### Solusi yang Dipilih

Solusi akhir menggunakan sistem navigasi otonom berbasis graf (Nav2) dengan fusi sensor ekstensif (LiDAR & IMU) yang dijalankan sepenuhnya pada Mini PC i7-4600U.

### Karakteristik Produk

Karakteristik produk adalah sistem kendali differential drive murni dengan operasi nirkabel penuh, obstacle avoidance dinamis, serta kemampuan dipantau melalui antarmuka web tersentralisasi.

## Manajemen Proyek

Manajemen proyek mencakup tahapan penyiapan hardware komputasi, pengembangan driver low-level, implementasi algoritma navigasi cerdas, serta pengujian sistem.

### Work Breakdown Schedule

WBS dirancang menjadi:

1. Persiapan Hardware & Driver: Integrasi Mini PC i7-4600U, odometri ZLAC8015D, dan TF base_link.

2. Implementasi ROS 2 & High-Level Navigation: Instalasi Ubuntu 22.04, SLAM Toolbox, dan Nav2.

3. Integrasi Web Interface.

4. Pengujian Performa Keseluruhan.

| ID | Kegiatan | Deskripsi | Durasi | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | Persiapan Hardware | Pengadaan dan perakitan ESP32, Pi Zero W, sensor, motor, dan driver | 2 minggu | Desain hardware siap |
| W2 | Driver Sensor dan Aktuator | Implementasi driver MPU6050, encoder, TB6612FNG, dan UART | 3 minggu | Firmware ESP32 awal |
| W3 | Pemetaan dan ICP | Implementasi pembacaan RoboPeak RPLIDAR A1, Occupancy Grid, dan ICP dasar pada Pi | 3 minggu | Modul pemetaan berjalan |
| W4 | A* dan Inflasi Peta | Implementasi A*, konfigurasi ruang, dan pengujian jalur | 2 minggu | Perencana jalur fungsional |
| W5 | Integrasi dan Pengujian | Integrasi komunikasi Pi-ESP32, uji lintasan, dan tuning kontrol | 2 minggu | Robot dapat bergerak otonom sederhana |

### Alur dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dimulai dari pengujian low-level driver (odometry dan IMU), kalibrasi sensor, diakhiri dengan pengaturan parameter Nav2 dan bringup secara keseluruhan.

| Fase | Durasi | Waktu | Milestone |
| --- | --- | --- | --- |
| Persiapan dan Desain | 2 minggu | Minggu 1-2 | Draft desain awal dan pemesanan komponen |
| Software | 3 minggu | Minggu 3-5 | Driver encoder, IMU, motor, UART siap |
| Hardware | 3 minggu | Minggu 6-8 | Modul pemetaan dan A* berjalan |
| Integrasi Sistem | 2 minggu | Minggu 9-10 | Koneksi UART dan kontrol lintasan teruji |
| Uji Lapangan & Tuning | 2 minggu | Minggu 11-12 | Validasi navigasi otonom dan penghindaran rintangan |

### Rencana Pengujian

Meliputi kalibrasi odometri, pengujian presisi EKF, pengujian akurasi peta SLAM, validasi obstacle avoidance dinamis, serta uji ketahanan koneksi antarmuka web.

### Rencana Manajemen Risiko

1. Beban CPU tinggi: Mitigasi dengan optimasi node ROS 2 di i7-4600U.

2. Isu sinkronisasi waktu: Mitigasi dengan setup chrony/NTP.

3. Drift odometri: Mitigasi dengan tuning EKF dan IMU.

| Risiko | Kemungkinan | Dampak | Mitigasi | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Keterlambatan komponen | Rendah | Sedang | Pesan cadangan, gunakan alternatif komponen | Dalam pemantauan |
| Noise sensor | Tinggi | Sedang | Tambahkan filter elektronik dan kalibrasi rutin | Perlu uji coba |
| Gangguan komunikasi UART | Sedang | Tinggi | Gunakan framing CRC, rate limit, dan watchdog timer | Direncanakan |
| Drift odometry | Tinggi | Tinggi | Fusion IMU+encoder dan ICP scan matching | Perlu validasi |
| Masalah daya | Sedang | Tinggi | Gunakan buck converter terpisah dan star ground | Dalam desain |

# 3. LAPORAN KEMAJUAN

AMR Arya telah berhasil diintegrasikan dengan arsitektur ROS 2 Humble. Modul low-level beroperasi stabil, sementara SLAM Toolbox dan Nav2 telah berfungsi mengarahkan robot pada lingkungan uji. Antarmuka web (arya_web_interface) juga telah fungsional sebagai pusat komando.

# 4. KESIMPULAN

Peralihan menuju AMR Arya dengan kapabilitas komputasi Mini PC i7-4600U dan arsitektur ROS 2 memberikan keandalan navigasi yang dinamis. Desain ini menghapus keterbatasan infrastruktur fisik yang selama ini membebani operasional AGV lama di PT. XYZ.